ADR OPLEIDING 
VOOR 
VRACHTWAGENCHAUFFEURS

ANTWOORDEN van de oefenvragen 
ter voorbereiding van het 
ADR examen

(Editie ADR 2023 - Collivervoer)

Cursus georganiseerd door:

DGT

Leegstraat 122 Bus 5 B-9060 Zelzate

09 - 344 98 58

Vereniging Voor Verkeersveiligheid

Molenberglei 6-2627 Schelle

03 - 866 37 04

info@vvv-dgt.be

www.vvv-dgt.be

Belangrijke opmerking :

Dit pakket oefenvragen dient enkel om te gebruiken tijdens de lessen ADR. Ze mogen absoluut niet meegenomen worden naar het examen, dit met kans van uitsluiting op het examen.

ANTWOORDEN OEFENVRAGEN CURSUS

ADR COLLIVERVOER

HOOFDSTUK I: VAN TOEPASSING ZIJNDE REGLEMENTERINGEN.

1.	U dient een transport van gevaarlijke goederen te verrichten dat niet volledig beantwoordt aan de wettelijke voorschriften, maar waarvoor een multilateraal akkoord werd afgesloten tussen België, Frankrijk, Oostenrijk en Spanje. Geef aan in welke van de volgende gevallen u dit transport dan mag uitvoeren :

0 	van Oostenrijk naar Spanje	(via Zwitserland/Duitsland/Italië)

x 	van België naar Spanje en binnenlands vervoer in België

0 	er zijn geen multilaterale akkoorden afgesloten met België	(zijn er wel)

0 	van België naar Oostenrijk	(via Duitsland)

BLZ 11

2.	In welke van de volgende landen is het ADR verdrag niet van toepassing?

0 	Montenegro

0 	Wit-Rusland

x 	Kosovo

0 	Marokko

BIJLAGE 1

3.	U dient een transport van gevaarlijke goederen te verrichten dat niet volledig

beantwoordt aan de wettelijke voorschriften, maar waarvoor een multilateraal

akkoord werd afgesloten tussen België, Zwitserland, Oostenrijk en Italië. Welk

transport mag u dan niet uitvoeren?

0 	Transport van Italië naar Zwitserland

x 	Transport van Italië naar België.	(via Frankrijk/Duitsland)

0 	Binnenlands transport in België.

0 	Transport van Oostenrijk naar Zwitserland.

BLZ 11

4.	Welke reglementering is er van toepassing als men gevaarlijke stoffen over de 	Europese binnenwateren vervoerd?

x 	ADN

0 	IMDG

0 	ADR

0 	RID

BLZ 12

__________________________________________________________________________

HOOFDSTUK II: INDELING VAN DE GEVAARLIJKE STOFFEN

5.	Wat is het gevaar dat alle gassen met elkaar gemeen hebben?

0 	ze zijn brandbaar

0 	ze zijn ontplofbaar

x 	hun druk kan hoog oplopen				BLZ 18

0 	rechtstreeks contact veroorzaakt brandwonden

6.	UN 1233 methylamylacetaat, 3, III is :

0	een vaste stof

x 	een vloeistof	(etiket 3 = brandbare vloeistof)

0	een gas

0	een ongevaarlijke stof

7.	Zijn er stoffen met een vlampunt van meer dan 60°C die bij klasse 3 ingedeeld worden? :

0	ja, lichte stookolie, diesel en gasolie

0	ja, brandbare vloeistoffen met een vlampunt > 60°C of vaste stoffen in gesmolten 		toestand die warm, bij een temperatuur ten minste gelijk aan hun vlampunt vervoerd 		worden.

x	ja, lichte stookolie, diesel en gasolie en brandbare vloeistoffen met een vlampunt

> 60°C of vaste stoffen in gesmolten toestand die warm, bij een temperatuur ten 			minste gelijk aan hun vlampunt vervoerd worden.

0	nee

BLZ 18

8.	Wanneer behoren warm vervoerde stoffen tot klasse 3?

0	klasse 3 bevat geen warm vervoerde stoffen.

0	wanneer ze warm vervoerd worden op een temperatuur beneden hun vlampunt.

x	wanneer ze warm vervoerd worden op een temperatuur ten minste gelijk aan hun 		vlampunt.

0	wanneer ze in vloeibare toestand vervoerd worden op een temperatuur van ten 			minste 100°C.

BLZ 18

9.	Welke gevaren gaan uit van een beschadigde verpakking die UN 1411 lithiumaluminiumhydride in ether bevat?

0	ontwikkelen in contact met water bijtende gassen.

x	ontwikkelen in contact met water brandbare gassen, explosie + brandgevaar.

0	ontwikkelen brandbare of giftige gassen bij een temperatuurstijging.

0	kunnen ziektes veroorzaken bij mensen of bij dieren.

BLZ 19 (klasse 4.3)

10	Op welke manieren kan een giftige stof in uw lichaam opgenomen worden?

0	via de mond

0	via de huid en de mond

0	door inademing en via de huid

x	via de mond, de huid en door inademing

BLZ 19 (klasse 6.1)

11	Tot welke klasse behoren vaste stoffen in gesmolten toestand, met een vlampunt

van 80°C, als die bij een temperatuur van meer dan 100°C vervoerd worden.

x 	klasse 3		BLZ 18 (niet klasse 9 want dan vaste stoffen boven 240°C)

0 	klasse 4.1

0 	klasse 4.2

0 	klasse 9

12	Van onder andere welke klasse mag er geen residu aanwezig zijn in lege, niet gereinigde, afgedankte verpakkingen (UN 3509)?

0 	klasse 3

0 	klasse 4.1

0 	klasse 5.1

x 	klasse 5.2		BLZ 20

13	Geef aan welke letters in de classificatiecode van een giftig, brandbaar en bijtend gas zullen voorkomen?

0 	TC

0 	TF

x 	TFC	BLZ 21 (tabel)

0 	TOC

14.	Isopropylisocyanaat, 6.1 (3), UN 2483, I is :

0	zeer brandbaar

x	zeer giftig		BLZ 21 (verpakkingsgroep)

0	giftig

0	in mindere mate giftig

15	In welke van onderstaande klassen worden de stoffen niet opgesplitst in

verpakkingsgroepen.

x 	klasse 2		BLZ 21

0 	klasse 4.2

0 	klasse 6.1

0 	klasse 9

16	Wat is een correcte officiële vervoersnaam van UN 1361?

0 	kool, geactiveerd

x 	roet		BLZ 22/23 + Numerieke lijst UN-nrs.

0 	kool, van dierlijke oorsprong

0   roet (kool)

17 Geef aan voor welke van de gevaarlijke stoffen op het vervoerdocument de officiële vervoersnaam aangevuld moet worden met de technische benaming:

0	 deze ingedeeld bij UN 1346

x 	deze ingedeeld bij UN 3027	BLZ 22/23 + kolom (9) lijst UN-nrs. vermelding X

0 	deze ingedeeld bij UN 2507

0 	deze ingedeeld bij UN 1104

18	Welke van de volgende stoffen is niet ingedeeld bij een collectieve rubriek?

0 	deze ingedeeld bij UN 3027

0 	deze ingedeeld bij UN 3105

x 	deze ingedeeld bij UN 3092

0 	deze ingedeeld bij UN 3096

BLZ 22/23 + kolom (9) lijst UN-nrs. GEEN vermelding X

HOOFDSTUK III: HOUDERS VOOR HET VERVOER VAN GEVAARLIJKE STOFFEN

19. Wat is de maximale inhoud van een verpakking?

x	max. 450 liter of 400 kg.		BLZ 29

0	max. 3000 liter

0	max. 1 m³

0	max. 15 m³

20. Wat is het verschil tussen een grote verpakking en een IBC?

0	een grote verpakking is groter dan een IBC.

0	een IBC wordt getest en heeft een UN-merkteken, een grote verpakking niet

0	er is geen verschil

x	een grote verpakking bevat voorwerpen of binnenverpakkingen, daardoor is het geen 		IBC want die bevat alleen losgestorte goederen.

BLZ 33

21  Een kartonnen doos kan zowel een gewone verpakking zijn als een

oververpakking. Hoe kunt u beide van elkaar onderscheiden?

x	een gewone verpakking wordt getest en draagt een UN-merkteken, een 				oververpakking niet.

0	er is geen onderscheid tussen beiden.

0	een oververpakking wordt getest en draagt een UN-merkteken, een gewone 			verpakking niet.

0	een gewone verpakking draagt een UN-nummer, een oververpakking niet.

BLZ 29 - 31

22	Een houder met volgend merkteken:	U   51H/Z/0596/S:1999

Die 475 kg product bevat is een:	 N   0/750

x	grote verpakking

0	tankcontainer		(geen UN-merkteken)

0	verpakking		(max. 450 liter of 400 kg)

0	een gasrecipiënt		(geen UN-merkteken)

HOOFDSTUK III

23	Welke van de volgende houders draagt een UN-merkteken?

0	een tankcontainer

x	IBC			HOOFDSTUK III

0	gasfles

0	oververpakking

24	Welke van de volgende houders draagt geen UN-merkteken?

x 	gasflessen			HOOFDSTUK III

0 	grote verpakkingen

0 	IBC’s

0 	flexibele bulkcontainers

25	Een houder zonder UN-merkteken is bestemd voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en heeft een capaciteit van 500 liter. Wat is deze houder

0	grote verpakking			(heeft een UN-merkteken)

x	afneembare tank

0	vast tank			(groter dan 1.000 liter)

0	IBC			(heeft een UN-merkteken)

HOOFDSTUK III

26  Wat is een batterijvoertuig?

0	het is een verzameling van batterijen onderling met elkaar verbonden en vast op een 		voertuig gemonteerd.

0	het is een verzameling van drukhouders die onderling verbonden zijn door een 			verzamelleiding en in een raamwerk gemonteerd zijn.

0	dit is een voertuig bestemd voor het vervoer van batterijen.

x	het is een verzameling van drukhouders die onderling door een verzamelbuis zijn 		verbonden en blijvend op het voertuig gemonteerd zijn.

BLZ 36

27  Voor welke vervoerswijzen kan een tankcontainer gebruikt worden?

0	spoor / zee

0	weg / spoor / zee

x	spoor / weg		BLZ 35

0	zee / weg

28	Voor welk soort producten wordt een MEGC gebruikt?

x 	voor het vervoer van gassen (klasse 2)		BLZ 36

0 	voor het vervoer van vloeistoffen (klasse 3)

0 	voor het vervoer van vaste stoffen (klasse 4.1)

0 	voor het vervoer van vaste stoffen in gesmolten toestand (klasse 3)

29	Welke van de volgende tanks wordt beschouwd als een kleine tank?

0 	batterijvoertuig met een totale capaciteit van 2.000 liter

0 	tankcontainer met een capaciteit van 5.000 liter.

0 	vaste tank met een capaciteit van 20.000 liter.

x 	afneembare tank met een capaciteit van 500 liter.		BLZ 38

30.	Onder welke aanvullende bepalingen moet u UN 1405 losgestort vervoeren?

x	AP 3 – 4 – 5			BLZ 39 + kolom (15) lijst UN-nrs.

0	er zijn geen aanvullende bepalingen

0	AP 3 – 4

0 	AP 3 - 5

31	Geef aan voor welke stof de voorschriften van de bepalingen VC1 of VC2 ten

minste dienen gerespecteerd te worden bij het losgestort vervoer?

0 	UN 1885, II

x 	UN 1931, III			BLZ 39 + kolom (15) lijst UN-nrs.

0 	UN 1903, I

0 	UN 1935, II

HOOFDSTUK IV: HET VERVOERDOCUMENT.

32	U vervoert een recipiënt met isobutylamine (UN 1214).

Geef de correcte omschrijving voor op het vervoerdocument.

0	UN 1214, isobutylamine, 3 (8), I, (D/E)

x	UN 1214, isobutylamine, 3 (8), II, (D/E)		BLZ 43 + lijst UN-nrs.

0	UN 1214, isobutylamine, 3, II, (D/E)

0	UN 1214, isobutylamine, 3 (8), (D/E)

33	U vervoert een tankcontainer met rubbersolutie (dampspanning bij 50°C niet hoger dan 110 kPa). Geef de correcte omschrijving voor op het vervoerdocument.

0	UN 1287, rubbersolutie, 3, III, (D/E), 640 D

0	UN 1287, rubbersolutie, 3, II, (E)

x	UN 1287, rubbersolutie, 3, II, (D/E), bijzondere bepaling 640 D

0	UN 1287, rubbersolutie, 640 D, 3, II, (D/E)

BLZ 43 + 46 + lijst UN-nrs.

34	U vervoert een recipiënt met 4-nitrosofenol dat ingedeeld is bij UN-nummer 3236. Geef de correcte omschrijving ervan op het vervoerdocument.

0	UN 3236, zelfontledende vaste stof van type D, met temperatuurbeheersing, 4.1, (D)

x	UN 3236, zelfontledende vaste stof van type D, met temperatuurbeheersing (4-			nitrosofenol), 4.1, (D)

0	UN 3236, 4-nitrosofenol), 4.1, (D)

0	UN 3236, zelfontledende vaste stof van type D(4-nitrosofenol), 4.1, (D)

BLZ 43 + lijst UN-nrs. (= collectieve rubriek -> kolom (9) X)

35	U vervoert een ongereinigde lege tankcontainer die zinkas (UN 1435) heeft bevat. Geef een correcte omschrijving die op het vervoerdocument moet aangebracht worden.

x	Leeg, niet gereinigd, UN 1435, zinkas, 4.3, III, (E)

0	Lege tankcontainer, UN 1435, zinkas, 4.3, III, (E)

0	UN 1435, zinkas, 4.3, III, (E)

0	Residu, vorige inhoud UN 1435, zinkas, 4.3, II, (E)

BLZ 45 lijst UN-nrs.

36	Uw vervoerdocument bevat één enkele (correcte) omschrijving van de vervoerde gevaarlijke stof: “UN 1469 BLEINITRAT, 5.1 (6.1), II, (E)”

Voor welke van de volgende transporten is deze omschrijving geschikt om die stof te vervoeren?

x	van België naar Frankrijk

0	van Frankrijk naar België

0	van Nederland naar Duitsland

0	van Spanje naar Nederland

BLZ 47 (taalgebruik) + lijst UN-nrs. (hier kan je in kolom (5) nakijken dat omschrijving bij 	de vraag in het Duits opgemaakt is)

37  U dient Pikriet (UN 1336) te vervoeren van Antwerpen naar Lyon. Wat is de correcte omschrijving voor op het vervoerdocument?

0	UN 1336 Nitroguanidine (Pikriet) bevochtigd, 4.1, I, (B)

0	UN 1336 Nitroguanidine (Pikriet) bevochtigd, 4.1, III, (B) en UN 1336 Nitroguanidine humidifiée, 4.1, III, (B)

x	UN 1336 Nitroguanidine (Pikriet) bevochtigd, 4.1, I, (B) en UN 1336 Nitroguanidine humidifiée, 4.1, I, (B)

0	UN 1336 Nitroguanidine (Pikriet) bevochtigd, 4.1, II, (B)

BLZ 43 + lijst UN-nrs

BLZ 47 (taalgebruik België naar Frankrijk)

38	U dient Nitromethaan (UN 1261) te vervoeren van Lyon naar Antwerpen, wat is een correcte omschrijving voor op het vervoerdocument?

0 UN 1261 Nitromethaan, 3, II, (E)

x UN 1261 Nitrométhane, 3, II, (E)

0 UN 1261 Nitromethaan, 3, II, (E) + UN 1261 Nitrométhane, 3, II, (E)

0 UN 1261 Nitromethaan, 3, II, (E) + UN 1261, 3, II, (E)

BLZ 43 + lijst UN-nrs

BLZ 47 (taalgebruik Frankrijk naar België)

39	Uw vervoerdocument bevat één enkele (correcte) omschrijving van de volgende vervoerde gevaarlijke stof: ‘UN 1999 Teere, flüssig, 3, III, (D/E)’. Voor welk transport is dit voldoende?

0 Transport van Frankrijk naar Duitsland

0 Transport van Nederland naar België

0 Transport van Nederland naar Duitsland

x Transport van België naar Spanje.

BLZ 47 (taalgebruik) + lijst UN-nrs. (hier kan je in kolom (5) nakijken dat omschrijving bij 	de vraag in het Duits opgemaakt is)

__________________________________________________________________________

HOOFDSTUK V: ANDERE BOORDDOCUMENTEN.

40	Geef aan voor welke van de volgende transporten een container verpakkingscertificaat is voorgeschreven:

0 	een container met een inhoud van 10m³, die gevaarlijke goederen in vaten bevat, van de haven van Zeebrugge (waar hij van over zee is toegekomen) naar Mechelen.  (import)

0	een container met een inhoud van 8m³, die losgestorte gevaarlijke goederen bevat, van Mechelen naar de haven van Zeebrugge (voor verder transport over zee). (losgestort)

X	een container met een inhoud van 10m³, die gevaarlijke goederen in vaten bevat, van Mechelen naar de haven van Zeebrugge (voor verder transport over zee).

0	een tankcontainer met 10.000 liter gevaarlijke goederen van Schelle naar de haven 	van Antwerpen (voor verder transport over zee)     (tankcontainer)

BLZ 51

41	U bent in het bezit gesteld van Nederlandstalige schriftelijke instructies voor de 	gevaarlijke producten die u zonder iemand anders aan bood gaat vervoeren, 	volstaat dat om een transport van gevaarlijke goederen te verrichten van 	Duinkerken (Frankrijk) naar Brugge?

0 deze moeten uitsluitend in het Frans opgesteld zijn

0 deze moeten in het Nederlands en in het Frans opgesteld zijn.

x vermits u Nederlandstalig bent moeten ze uitsluitend in het Nederlands opgesteld zijn.

0 deze moeten minstens in het Frans, het Engels of het Duits opgesteld zijn.

BLZ 51

42	U bezit een ADR-opleidingsgetuigschrift voor transporten anders dan in tanks, dat 	geldig is voor alle klassen behalve klasse 1 en 7. Welke van de volgende 	transporten mag u dan uitvoeren?

0 transport van Ocatnol (UN 0496) in dozen.	(klasse 1)

0 transport van Perslucht (UN 1002) in een batterijvoertuig met een capaciteit van

10.000 liter.	(batterijvoertuig > 1000 liter -> opleidingsgetuigschrift tankvervoer

nodig)

x Transport van Benzine (UN 1203) in een tankcontainer met een capaciteit van 1.500

liter.		(tankcontainer < 3000 l -> opleidingsgetuigschrift colli = voldoende)

0 transport van dinitroaniline (UN 1596) in een vaste tank met een capaciteit van 2.000

liter.		(vaste tank > 1000 liter -> opleidingsgetuigschrift tankvervoer nodig)

BIJLAGE 9

43 	Welke van de volgende transporten mag u uitvoeren met het hieronder afgebeelde opleidingsgetuigschrift?

0	klasse 2 in een batterijvoertuig van 12.000 liter

0	klasse 3 in een tankcontainer van 12.000 liter

0	klasse 6.1 in een afneembare tank van 2.000 liter

x	klasse 2 in een tankcontainer van 2.500 liter		BIJLAGE 9

GELDIG TOT/ VALID TO 04/06/2025

HOOFDSTUK VI: SIGNALISATIE

44	Volgens uw vervoerdocument vervoert u UN 1332 Metaldehyde en UN 1350 Zwavel. Welk(e) gevaarsetiket(ten) moeten op het colli aangebracht worden?

BLZ 57 TEM 60 + 	lijst UN-nrs. kolom (6)

45	Een beschadigd vat met een milieugevaarlijke vloeistof (UN 3082) wordt in een bergingsverpakking geplaatst. Welke vermeldingen en signalisatie moeten er voor het ADR op deze bergingsverpakking voorkomen?

0	UN 3082, gevaarsetiket nr. 9, merkteken milieugevaarlijke stoffen, letter T in het UN-		merkteken.

x	UN 3082, gevaarsetiket nr. 9, merkteken milieugevaarlijke stoffen, 				bergingsverpakking, letter T in het UN-merkteken.

0	UN 3082, gevaarsetiket nr. 9, merkteken milieugevaarlijke stoffen, 				bergingsverpakking.

0	UN 3082, gevaarsetiket nr. 9, bergingsverpakking, letter T in het UN-merkteken.

BLZ 31 + 60-63 + lijst UN-nrs.

46	Welke vermeldingen en signalisatie moet op een recipiënt met het gevaarlijk product UN 1038 voorkomen?

x	UN 1038, gevaarsetiket nr. 2.1, ethyleen, sterk gekoeld, vloeibaar, oriëntatiepijlen

0	UN 1038, gevaarsetiket nr. 2.1, ethyleen, sterk gekoeld, vloeibaar

0	UN 1038, gevaarsetiket nr. 2.1, oriëntatiepijlen

0	UN 1038, gevaarsetiket nr. 2.3, ethyleen, sterk gekoeld, vloeibaar, oriëntatiepijlen

BLZ 60 + 61 + lijst UN-nrs.

47	Colli met UN 1470 en UN 1146 worden samen in een gesloten kartonnen doos geplaatst die dienst doet als oververpakking. Welke vermeldingen en signalisaties moeten er voor het ADR op deze oververpakking voorkomen bij verzending van Antwerpen naar Rome?

0	UN 1470, UN 1146, oververpakking + overpack

0	UN 1470, UN 1146, gevaarsetiket nr. 5.1 + 6.1 + 3, oververpakking

x	UN 1470, UN 1146, gevaarsetiket nr. 5.1 + 6.1 + 3, oververpakking + overpack

0	UN 1470, UN 1146, gevaarsetiket nr. 5.1 + 3, oververpakking + overpack

BLZ 60- 61 + 63 + lijst UN-nrs

48	Welke vermeldingen en signalisatie moeten er op een recipiënt met UN 1027 voorkomen?

0 UN-merkteken + UN 1027 + etiket van model 2.1 + cyclopropaan

0 UN-merkteken + UN 1027 + etiket van model 2.1 + cyclopropaan + oriëntatiepijlen

x UN 1027 + etiket van model 2.1 + cyclopropaan

0 UN 1027 + etiket van model 2.1

BLZ 60 + 61 + lijst UN-nrs.

49	Duid aan voor welk van de volgende producten op de verpakking zeker de oriëntatiepijlen moet voorkomen:

0	stikstof van UN 1066

x	zuurstof van UN 1073

0	benzine van UN 1203

0	zuurstof van UN 1072

BLZ 61 (nodig voor sterk gekoelde, vloeibaar gemaakte gassen -> zie lijst UN-nrs.

kolom (2))

50	Welke etiketten moeten op de colli voorkomen bij vervoer van UN 1073?

0	2.2 + 5.1

x	2.2 + 5.1 + orientatiepijlen	kolom (6) lijst UN-nrs. + BLZ 61

0	2.3 + 5.1 + orientatiepijlen

0	2.2 + 5.2

51	In welke van de volgende gevallen moet er maar 1 exemplaar van een etiket

aangebracht worden?

x 	gevaarsetiketten op vaten van 200 liter			BLZ 60

0 	oriëntatiepijlen op houders van 200 liter

0 	gevaarsetiketten op IBC’s van 500 liter

0 	gevaarsetiketten op grote verpakkingen van 500 kg

52	U vervoert gevaarlijke stoffen in colli. Duid aan in welke gevallen grote etiketten op het voertuig moeten aangebracht worden:

0	nooit

x	als de colli zich in een container bevinden waarvan de grote etiketten van buitenaf 		niet zichtbaar zijn.

0	wanneer de colli rechtstreeks in het voertuig gestouwd worden.

0	als de colli zich in een container bevinden waarvan de grote etiketten van buitenaf 		zichtbaar zijn.

BLZ 71

53	Een container bevat 12 vaten met UN 1382 Kaliumsulfide en 6 vaten met UN 1363

Copra.

a) Welke grote etiketten moeten op de container geplaatst worden?

b) Waar moeten deze grote etiketten aangebracht worden?

x op de beide zijkanten en ieder uiteinde van de container

0 op beide zijkanten en de achterkant van het voertuig

0 op de beide zijkanten van de container

0 op de beide zijkanten en ieder uiteinde van het voertuig

BLZ 71 + lijst UN-nrs.

54	Welke van de volgende signalisaties met grote etiketten is correct aangebracht?

0	op de zijkanten en op de achterkant van het voertuig wanneer een container vervoerd 		wordt die colli met gevaarsetiketten bevat

x	op de beide zijden en op ieder uiteinde van een tankcontainer die een enkele 			gevaarlijke stof bevat.

0	op de beide zijden en op ieder uiteinde van een kipwagen waarmee een gevaarlijke 		stof losgestort vervoerd wordt

0	op beide zijkanten en op de achterkant van het voertuig wanneer de colli rechtstreeks 		op het voertuig geladen worden.

BLZ 73

55	Geef de betekenis van het identificatienummers van het gevaar 362 (bovenaan op

de oranje schilden):

0	giftig gas waarbij brandbare gassen vrijkomen

0	giftig, brandbaar, gas

x	brandbare en giftige vloeistof die met water reageert waarbij brandbare gassen 			vrijkomen

0	brandbare vloeistof waarbij een giftig gas vrijkomt

BIJLAGE 11

56	Geef het identificatienummer van het gevaar voor : Sterk bijtende stof, gevaar voor

hevige spontane reactie, reageert op een gevaarlijke manier met water:

0	889

x	X889		BLZ 65 + 66

0	89

0	X898

57	Geef aan welke oranje schilden op iedere zijkant van een tankcontainer geplaatst moeten worden die gevaarlijke stoffen bevat van UN 2257

428

2257

X423

2257

423

2257

X428

2257

0			0		X			       0

BLZ 67 + kolom (1) en (17) lijst UN-nrs.

58	Wat is de betekenis van het identificatienummer van het gevaar van 323?

0 een brandbare vaste stof bij hoge temperatuur en in gesmolten toestand

x een brandbare vloeistof die met water reageert, waarbij brandbare gassen vrijkomen

0 sterk gekoeld vloeibaar gas, brandbaar

0 een oxiderende stof die gevaarlijk met water reageert

BIJLAGE 11

59	U gaat een container oppikken in Antwerpen die losgestort magnesiumnitraat van UN 1474 bevat. In plaats van oranje schilden met nummers draagt de container volgende stickers:

1474

Welke speciale vermelding moet dan op het vervoerdocument voorkomen?

0	Geen speciale vermelding vereist.

x	vervoer volgens 1.1.4.2.1		BLZ 68

0	afval volgens 2.1.3.5.5

0	vervoer volgens 1.1.4.2.2

60	Duid aan wanneer de lengte van de zijden van de grote etiketten 10 cm mag

bedragen in plaats van 25 cm.

0 op een kipwagen voor losgestort vervoer.

0 op een container met een capaciteit van 5 m³

0 op een afneembare tank met een capaciteit van 5.000 liter

x op een tankcontainer met een capaciteit van 900 liter.		BLZ 70

__________________________________________________________________________

HOOFDSTUK VII: VOORSCHRIFTEN TIJDENS HET VERVOER

61	Met welk van de volgende transporten mag u het Belgisch verkeersteken C24C voorbijrijden ?

0	800 liter UN 2458 Hexadienen in flessen van elk 50 liter			(klasse 3)

0	een tankcontainer met 2.000 liter UN 2076 Cresolen, vloeibaar		(klasse 6.1)

0	1.200 kg UN 3102 Organisch peroxide van type B, vast in colli		(klasse 5.2)

x	een batterijvoertuig met 5000 liter UN 1049 waterstof, samengeperst	(klasse2)

BIJLAGE 7 + lijst UN-nrs. kolom (10)

62	Met welk van de volgende transporten mag u het Belgisch verkeersteken C24B voorbijrijden ?

0	een vaste tank met 10000 kg UN 1384 natriumdithioniet 		(etiket 4.2)

0	een tankcontainer met 8.000 liter UN 1604 ethyleendiamine	(etiket 8 (3))

0	1000 liter UN 3227 zelfontledende vloeistof van type E in colli	(klasse 4.1)

x	een IBC met 2000 liter UN 1604 ethyleendiamine		(klasse 8)

BIJLAGE 7 + lijst UN-nrs. kolom (10) en (6)

colli -> klasse nakijken

tank/losgestort -> etiketten nakijken

63	Geef aan welk transport in Nederland de verplichte reisweg moet volgen?

0 8 colli met elk 50 kg UN 3179			(etiket 4.1 (6.1))

0 5 colli met elk 50 kg UN 3208			(etiket 4.3)

x een tankcontainer met 2.500 liter UN 3209	(klasse 4.3)

0 een container met 15.000 kg UN 3189 losgestort	(klasse 4.2)

BLZ 85 + BIJLAGE 8B

64	Welke van de volgende bepalingen zijn in Frankrijk van kracht?

0	alle vervoer van gevaarlijke goederen is verboden wanneer de wegen glad zijn.

(= Duitsland)

x	voor voertuigen met een MTM van meer dan 12 ton die geladen zijn met gevaarlijke 		goederen gelden speciale snelheidsbeperkingen.

0	de voertuigen met gevaarlijke goederen die voorzien zijn van oranje schilden moeten de autosnelwegen volgen, behalve in geval van noodzaak	(= België)

0	alle vervoer van gevaarlijke goederen is verboden wanneer het zicht door mist minder bedraagt dan 50m..	(= Nederland)

BLZ 86

65	In welk van de volgende gevallen mag ik mijn voertuig NIET onbewaakt langs de weg parkeren als ik de volgende lading bijheb?

0	1 vaste tank geladen met 20.000 kg Undecaan (UN 2330)	(geen S-code)

0	1 voertuig geladen met colli 1.200 kg Allylethylether (UN 2335)	(S19 – 5000 kg)

x	2 tankcontainers elk geladen met 2500 liter Vanadiumtetrachloride (UN 2444)

(S20 limiet 3000 liter, maar in totaal 5000 liter bij)

0	1 tankcontainer van 2500 liter fluorsulfonzuur (UN 1777)		(S20-3000 liter)

BLZ 90 + lijst UN-nrs. kolom (16)

66	U vervoert 20.000 kg UN 1754 Chloorsulfonzuur. Mag u op een niet bewaakt

parkeerterrein parkeren om in uw cabine wat te eten, indien er een veilig depot in

de nabijheid beschikbaar is?

x ja, dat mag

0 neen, je moet je verplaatsen naar een veilig depot

0 neen, je moet je verplaatsen naar een bewaakt parkeerterrein

0 neen, deze stoffen moeten altijd bewaakt worden

BLZ 90 + lijst UN-nrs. kolom (16) -> S20 -> limiet 3000 liter -> bewaken OF stationeren

u zit in u cabine te eten dus u bewaakt op dat moment uw voertuig.

67	Mag U uw voertuig met 14.000 kg xylylbromide, vloeibaar (UN 1701) onbewaakt op

een veilig fabrieksterrein geparkeerd achterlaten, wanneer in de onmiddellijke

nabijheid een bewaakte parking beschikbaar is?

x dat mag, een veilig fabrieksterrein heeft voorrang op een bewaakte parking	BLZ 90

0 neen, je moet je verplaatsen naar een veilige openbare plaats

0 neen, je moet je verplaatsen naar een bewaakte parking

0 neen, deze stoffen moeten altijd bewaakt worden

68	Welke colli mag u in éénzelfde container samen vervoeren?

x	colli met UN 1848 en colli met UN 3114		etiket 8		5.2

0	colli met UN 3111 en colli met UN 3221		5.2 (1)		4.1 (1)

0	colli met UN 3112 en colli met UN 3125		5.2 (1)		6.1 (4.3)

0	colli met UN 3221 en colli met UN 1027		4.1 (1)		2.1

BLZ 88 + 89 (eerst in lijst UN-nrs. kolom (6) ETIKETTEN opzoeken)

69	Wanneer mag een colli voorzien van etiket nr. 8, en een colli voorzien van etiketten nr. 5.2 + 1, samen in éénzelfde voertuig vervoerd worden?

0	dit mag altijd

x	dit mag wanneer we colli met etiket 8 verpakken in een gesloten container met volle 		wanden, zo op laadvloer zetten, en colli met etiketten 5.2 (1) buiten de container op 		de laadvloer.

0	die mag nooit

0	dit mag wanneer we tussen beide colli een afstand laten van 0,8 m

opmerking BLZ 89

70	U vervoert met éénzelfde voertuig een houten kist die bananen bevat en een vat dat voorzien is van een etiket van model 6.1. De kist is 1 meter hoog en het vat 1,25 meter. Welk is de minimale hoogte van het volwandig schot dat als scheiding tussen beide dient?

0	min. 1 meter

x	min. 1,25 meter		BLZ 90

0	min. 1,50 meter

0	hier moet geen volwandig schot als scheiding tussen staan

71	Welke gevaarlijke stoffen mag u zonder speciale voorzorgen naast levensmiddelen vervoeren?

0	UN 2212 asbest, amfibool		(etiket 9 + UN-nr)

0	UN 2335 allylethylether			(etiket 3 (6.1))

x	UN 1407 cesium			(etiket 4.3)

0	UN 2814 infectueuze stof, gevaarlijk voor mensen		(etiket 6.2)

BLZ 89 + 90 + lijst UN-nrs. kolom (6)

72	U vervoert UN 3077 dat tot klasse 9 behoort. Wanneer mag u dat samen met

levensmiddelen in hetzelfde voertuig vervoeren?

x dat mag altijd samen vervoerd worden		(etiket 9, maar UN 3077, BLZ 90)

0 dat mag alleen als er 80 cm tussen UN 3077 en de levensmiddelen aanwezig is.

0 dat mag nooit samen vervoerd worden

0 dat mag alleen als de levensmiddelen extra verpakt zijn

73	Welke van de volgende colli zijn gevaarlijke goederen met hoog risico?

0 colli die het product met UN 1027 bevatten

x colli die het product met UN 1079 bevatten	(klasse 2, etiket 2.3 (8))

0 colli die het product met UN 1409 bevatten	BLZ 91 + BIJLAGE 12

0 colli die het product met UN 2751 bevatten

__________________________________________________________________________

HOOFDSTUK VIII: VOORSCHRIFTEN MBT VOERTUIGEN EN HUN UITRUSTING

74	Duid aan in welk van de volgende gevallen het toegelaten is om te roken wanneer u gevaarlijke goederen vervoert

0	in de cabine, terwijl de gevaarlijke goederen op het voertuig worden geladen

0	in de nabijheid van het voertuig, terwijl de gevaarlijke goederen op het voertuig worden 	geladen

x	in de nabijheid van het voertuig, tijdens een sanitaire tussenstop		BLZ 92

0	in de cabine, terwijl de gevaarlijke goederen gelost worden

75	Welke vermeldingen moeten op de brandblussers van een in België ingeschreven voertuig voorkomen?

x	Brandbaarheidsklassen ABC, gelijkvormigheidsteken, uiterste geldigheidsdatum

0	Brandbaarheidsklassen ABC, gelijkvormigheidsteken, fabricage datum

0	Brandbaarheidsklassen AB, gelijkvormigheidsteken, uiterste geldigheidsdatum

0	Brandbaarheidsklassen ABC, poederblusser, uiterste geldigheidsdatum

BLZ 99

76	Geef de totale minimale inhoud van de brandblusapparaten wanneer u gevaarlijke goederen van UN 3161 vervoert met een in België ingeschreven vrachtwagen met een maximaal toegelaten massa van 10 ton:

0	9 kg

x	12 kg		BLZ 98 (tabel)

0	6 kg

0	2kg + 8kg

77	Bij het vervoer van welk UN-nummer moet oogspoelvloeistof geen deel uitmaken

van de persoonlijke beschermingsuitrusting?

x UN 1581		(klasse 2 gas)		lijst UN-nrs kolom 10 + BLZ 101

0 UN 2990		(klasse 9)

0 UN 1093		(klasse 3)

0 UN 2305		(klasse 8)

78	Bij welke van de volgende gevaarlijke goederen moet er aan boord van het

voertuig een gepast apparaat voor ademhalingsbescherming voor ieder lid van de

bemanning aanwezig zijn?

0 UN 2419 broomtrifluorethyleen		(etiket 2.1)

0 UN 1165 dioxaan				(etiket 3)

0 UN 3154 perfluorether			(etiket 2.1)

x UN 1079 zwaveldioxide			(etiket 2.3 (8))		BLZ 101

79	Bij welke van de volgende gevaarlijke goederen moet aan boord van het voertuig geen gepast apparaat voor ademhalingsbescherming voor ieder lid van de bemanning aanwezig te zijn?

0 	UN 2192 germaan		(etiket 2.3 (2.1))

0 	UN 2656 chinoline		(etiket 6.1)

x	UN 1037 ethylchloride		(etiket 2.1)			BLZ 101

0	UN 1052 fluorwaterstof, watervrij	(etiket 8 (6.1))

__________________________________________________________________________

HOOFDSTUK IX: VRIJSTELLINGEN

80	Hoeveel brandstof voor uw voertuig en zijn uitrusting mag u maximaal bijhebben wanneer u rijdt met een camion met aanhangwagen?

0	1.500 liter

x	1.560 liter		BLZ 104

0	2.000 liter

0	2.060 liter

81	Hoeveel reserve brandstof voor de koelinstallatie van uw vrachtwagen mag u meenemen in jerrycans of in een ander soort colli?

x	max. 60 liter		BLZ 104

0	max. 50 liter

0	onbeperkt

0	max. 500 liter

82	Welke aanduidingen moeten zich op colli bevinden die zowel UN 2330 undecaan als UN 1323 ferrocerium bevatten en die vervoerd worden over de weg onder de vrijstelling voor het vervoer in beperkte hoeveelheden (in welbepaalde verpakkingen met een gelimiteerde inhoud) ?

0	UN 1323 + UN 2330

________________________

x					BLZ 108

____________________________

0	UN 1323 + UN 2330

________________________

0

83	U vervoert in totaal 12.000 kg kisten op paletten, die voorzien zijn van volgend

merkteken:

UN 3245

Welke signalisatie moet op uw transporteenheid aangebracht worden?

0 Er moeten oranje schilden aangebracht worden vooraan en achteraan op de

transporteenheid.

x Er is geen signalisatie vereist. Colli die voorzien zijn van dit merkteken, UN 3245, zijn

volledig vrijgesteld van het ADR.

0 Er moeten merktekens voor gelimiteerde hoeveelheden aangebracht worden vooraan 	   en achteraan op de transporteenheid.

0 er moeten merktekens voor het vervoer in beperkte hoeveelheden aangebracht

worden op de 4 zijden van de transporteenheid.

BLZ 113

84	U laadt verpakkingen die voorzien zijn van onderstaande 	signalisatie. Hoeveel verpakkingen mag U meenemen in uw voertuig 	als u gedeeltelijk vrijgesteld wil blijven van de voorschriften van het 	ADR?

0 onbeperkt

0 500 verpakkingen

0 met deze signalisatie kan je niet genieten van een vrijstelling

x 1.000 verpakkingen		BLZ 112

85	Kunt u genieten van de gedeeltelijke vrijstelling (die verband houdt met de hoeveelheid per transporteenheid) wanneer u volgende gevaarlijke goederen vervoert (geef de berekeningen):		BLZ 113 - 114

- een IBC met 300 liter UN 2224 benzonitril

UN 2224		vervoerscategorie 2 (kolom 14)		limiet 333

300 < 333		dus vrijstelling ok

- een fles met 10kg netto UN 1005 ammoniak, watervrij

- een vat met 200 liter UN 1296 triethylamine

Vervoerscat. 	Factor 		Hoeveelheid x factor

UN 1005	        1		   20		   10 x 20 = 200

UN 1296	        2		     3		 200 x   3 = 600

→ som = 800

800 < 1.000 = vrijstelling OK

- 10 lege, niet gereinigde flessen van elk 1 liter die UN 1221 isopropylamine hebben bevat

- verpakkingen met in totaal 200 liter UN 1296 triethylamine

Vervoerscat. 	Factor 		Hoeveelheid x factor

UN 1221	 1 – leeg – 4	     0		   10 x   0 =     0

UN 1296	        2		     3		 200 x   3 = 600

→ som = 600

600 < 1.000 = vrijstelling OK

- 2 vaten met elk 100 kg netto UN 1488 kaliumnitriet

- 4 vaten met elk 50 liter UN 2022 cresylzuur

Vervoerscat. 	Factor 		Hoeveelheid x factor

UN 1488	        2		     3		 200 x   3 =    600

UN 2022	        2		     3		 200 x   3 =    600

→ som = 1.200

1.200 > 1.000 = geen vrijstelling

- verpakkingen met in totaal 10 kg netto UN 1380 pentaboraan

- verpakkingen met in totaal 200 liter UN 1129 butyraldehyde

Vervoerscat. 	Factor 		Hoeveelheid x factor

UN 1380	        0		10.000		   10 x 10.000 = 100.000

UN 1129	        2		     3		 200 x          3 =        600

→ som = 100.600

100.600 > 1.000 = geen vrijstelling

86	Welk voorschrift van het ADR valt weg wanneer u gebruik kunt maken van de vrijstelling in verband met de hoeveelheid per transporteenheid?

0	die met betrekking tot de gevaarsetiketten op de verpakkingen

0	die met betrekking tot het gezamelijk laden op éénzelfde voertuig

x	die met betrekking tot het ADR-opleidingsgetuigschrift

0	die met betrekking tot het containerverpakkingscertificaat

BLZ 116

87	U gaat een container ophalen in de haven van Antwerpen met onderstaand 	verwittigingssignaal. Welke gegevens moeten dan op het vervoerdocument 	voorkomen?

0 “UN 3359 gegaste cargo-transporteenheid, 9”

x “ UN 3359 gegaste cargo-transporteenheid, 9 ” + datum en het uur van de fumigatie,

het type en de hoeveelheid gebruikt gas

0 “UN 3359 gegaste cargo-transporteenheid,9” + datum en het uur van de fumigatie

0 geen gegevens

BLZ 118

88	Hoeveel liter dieselolie (UN 1202) voor eigen gebruik mag u maximaal in één IBC meenemen naar een bouwwerf van uw eigen firma, als u volledig vrijgesteld wil blijven van de voorschriften van het ADR?

0	max. 60 liter

0	max. 240 liter

x	max. 450 liter		BLZ 117

0	max. 1.000 liter

__________________________________________________________________________

HOOFDSTUK X: PREVENTIE EN NOODMAATREGELEN.

89	Waar vind je de eerste maatregelen terug die u moet nemen wanneer u gevaarlijke

goederen vervoert en betrokken bent bij een ongeval of incident?

0 	op het vervoerdocument

x 	op de eerste bladzijde van de schriftelijke instructies		BLZ 1125

0 	op de “SDS” van het gevaarlijk product

0 	op het containerverpakkingscertificaat

90	Bij welke stof is het gevaar voor ontbranding het grootst?

x	een vloeistof met een vlampunt van  - 10°C		BLZ 128

0	een vloeistof met een vlampunt van  +10°C

0	een vloeistof met een vlampunt van      0°C

0	een vloeistof met een vlampunt van   - 5 °C

91	Waar moet u beginnen met het blussen van een brandhaard, gezien vanuit uw positie?

0	aan de voorkant van de brandhaard, tegen de wind in

0	in het midden van de brandhaard, met de wind in de rug

x	aan de voorkant van de brandhaard, met de wind in de rug		BLZ 132

0	in het midden van de brandhaard, tegen de wind in

92	Waarom is een poederblusser weinig geschikt om een oververhitte band te blussen?

x 	omdat de inhoud van het blustoestel de band niet afkoelt		BLZ 132

0 	omdat de inhoud van het blustoestel onvoldoende is om de toevoer van zuurstof

volledig af te sluiten

0   omdat het smeltend rubber reageer met het bluspoeder

0 	omdat het brandend rubber gevaarlijk reageert met het bluspoeder

93	Welk telefoonnummer moet u bellen indien u betrokken bent in een ongeval in Polen?

0	101

x	112		BLZ 125 + BIJLAGE 10

0	100

0	911

94	Voor welke stoffen is het altijd mogelijk om zonder risico voor uzelf het weglekken 	van die stoffen te verhinderen en lekkage op te vangen?

0 	voor de brandbare vloeistoffen (klasse 3)

0 	voor de giftige stoffen (klasse 6.1)

x 	voor de milieugevaarlijke vaste stoffen en vloeistoffen die geen enkele andere

gevaarlijke eigenschappen bezitten (UN 3077 en 3082)

0 	voor de bijtende stoffen (klasse 8)

BLZ 125

95	Welke bewering is juist?

0 	Van een brandbare vloeistof is het de vloeistof die brandt.

0 	De hoeveelheid damp die bij een bepaalde temperatuur van een vloeistof vrijkomt, is voor alle vloeistoffen hetzelfde.

0 	Zonder zuurstof kan er ook een brand ontstaan.

x 	Een vloeistof met een vlampunt lager dan de omgevingstemperatuur is veel

gevaarlijker dan een vloeistof waarvan het vlampunt boven de omgevingstemperatuur

ligt.

BLZ 128

__________________________________________________________________________

HOOFDSTUK XI: STUWING EN BEVEILIGING VAN LADING.

96	Wanneer is de kans om uit de bocht te gaan het grootst bij een voertuig dat een bepaalde draai neemt?

0	met een totale massa van 15 ton en een snelheid van 80 km/h

0	met een totale massa van 10 ton en een snelheid van 50km/h

0	met een totale massa van 20 ton en een snelheid van 50km/h

x	met een totale massa van 10 ton en een snelheid van 100 km/h

BLZ 139

97	Duid de belangrijkste factor aan voor het al dan niet uit de bocht gaan van een voertuig:

0	de snelheid bij het uitkomen van de bocht

0	de totale massa van het voertuig

x	de snelheid bij het ingaan van de bocht

0	de snelheid in het midden van de bocht

BLZ 139

98	Uw voertuig is geladen met een lading kisten die elk 1 meter hoog zijn. Ze worden twee hoog op elkaar gestapeld en beide lagen vullen telkens de hele laadruimte. In welke van de volgende gevallen is deze lading NIET goed gestouwd?

0	de lading is met spanbanden vastgezet en het voertuig bezit voldoende sterke en stevige wanden van 1,8 meter hoog

0	de lading is niet vastgezet en het voertuig bezit voldoende sterke en stevige wanden van 1,8 meter hoog

0	de lading is met spanbanden vastgezet en het voertuig bezit voldoende sterke en stevige wanden van 1 meter hoog

x	de lading is niet vastgezet en het voertuig bezit voldoende sterke en stevige wanden van 1 meter hoog

BLZ 141 - 144

99	Uw voertuig is geladen met kisten die de hele laadruimte vullen en die niet zijn

vastgezet met riemen, klampen of andere hulpmiddelen. Welke afstand mag er dan

tussen de kisten onderling gelaten worden.?

0 	max. 8 cm

x 	max. 15 cm		BLZ 141

0 	max. 10 cm

0 	max. 5 cm

100	Mag u colli met gevaarlijke goederen stapelen?

0 	ja, dat mag altijd

0 	neen, dat mag nooit

0 	ja, maar alleen gevaarlijke goederen met dezelfde gevaarsetiketten mogen op elkaar

gestapeld worden.

x 	ja, ze mogen gestapeld worden maar alleen als de verpakkingen daarvoor ontworpen

zijn.

BLZ 140

__________________________________________________________________________

HOOFDSTUK XII: GEBRUIK VAN TUNNELS

101	Geef aan met welke gevaarlijke goederen u niet door de tunnel mag rijden die

voorzien is van onderstaand verbodsbord.

0 	20 vaten gevuld met UN 2246 cyclopenteen		(D/E)

0 	een container met UN 2213 paraformaldehyde losgestort   (E)

x 	een tankcontainer gevuld met UN 2203 silaan	(B/D)

0 	een tankwagen gevuld met UN 1312 borneol	(E)

BLZ 148 – 149 + lijst UN-nrs. kolom (8)