ADR OPLEIDING 
VOOR 
VRACHTWAGENCHAUFFEURS

Oefenvragen 
ter voorbereiding van het 
ADR examen

(Editie ADR 2O23 - tankvervoer)

Cursus georganiseerd door:

DGT

Leegstraat 122 Bus 5 B-9060 Zelzate

09 - 344 98 58

Vereniging Voor Verkeersveiligheid

Molenberglei 6-2627 Schelle

03 - 866 37 04

info@vvv-dgt.be

www.vvv-dgt.be

Belangrijke opmerking :

Dit pakket oefenvragen dient enkel om te gebruiken tijdens de lessen ADR. Ze mogen absoluut niet meegenomen worden naar het examen, dit met kans van uitsluiting op het examen.

ADR-OPLEIDING VOOR BESTUURDERS VAN VOERTUIGEN DIE

GEVAARLIJKE STOFFEN OVER DE WEG VERVOEREN

Belangrijke informatie over de cursus en het examen,

te lezen bij het begin van de cursus!

Beste cursist,

U bent ingeschreven op een van de ADR-cursussen georganiseerd door Vereniging Voor Verkeersveiligheid vzw of DGT (Dangerous Goods Training) vzw, ter voorbereiding van het examen om een ADR-opleidingsgetuigschrift te behalen of te verlengen. Wij wensen u een leerrijke cursus toe en uiteraard ook veel succes met het examen! Hieronder vindt u enkele inlichtingen over de duur van de cursussen, de cursusboeken en het examen.

Een “initiële cursus” is een cursus die men volgt om een eerste maal het ADR-opleidingsgetuigschrift te behalen en een “bijscholingscursus” dient om een bestaand ADR-opleidingsgetuigschrift te verlengen.

Duur van de cursus:

| Gevolgde cursus | Aantal cursusdagen |
| --- | --- |
| Initiële cursus voor niet-tankvervoer (collivervoer) | 3 Cursusdagen |
| Initiële cursus voor tankvervoer (collivervoer) + tankvervoer | 4 ½ Cursusdagen (3 dagen niet-tankvervoer + 1 ½ dagen tankvervoer) |
| Bijscholingscursus voor niet-tankvervoer (collivervoer) | 2 Cursusdagen |
| Bijscholingscursus voor tankvervoer (collivervoer) + tankvervoer | 3 Cursusdagen (2 dagen niet-tankvervoer + 1 dag tankvervoer) |

Cursusboeken:

| Gevolgde cursus (initiële cursus of bijscholingscursus) | Cursusboeken |
| --- | --- |
| Cursus voor niet-tankvervoer (collivervoer) | Basiscursus + Numerieke stoffenlijst |
| Cursus voor tankvervoer (collivervoer) + tankvervoer | Basiscursus + Cursus Tanks + Numerieke stoffenlijst |

Theoretische lessen en oefeningen:

De initiële cursus bestaat uit theorielessen én enkele praktijkoefeningen, nl., een brandblusoefening en een oefening over de “EHBO”-maatregelen en het gebruik van de ADR-veiligheidsuitrusting en de persoonlijke beschermingsmiddelen bij een ongeval of incident met gevaarlijke stoffen.

De bijscholingscursus bestaat enkel uit theorielessen.

Examen:

Inschrijving voor het examen:

Het ADR-examen wordt georganiseerd door het ITLB (Instituut wegTransport & Logistiek België). Het inschrijvingsformulier voor het examen moet u reeds bij het begin van de cursus invullen.  Indien u bepaalde gegevens niet kan opgeven (omdat u uw identiteitskaart of – bij een bijscholingscursus – uw oud getuigschrift niet bij heeft), moet u deze gegevens na de eerste cursusdag zo snel mogelijk aan VVV bezorgen (zie telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres van VVV vooraan in dit boekje). Het ITLB zal u een uitnodigingsbrief voor het examen toezenden.

Opgelet:

Om geldig aan een ADR-examen te kunnen deelnemen, moet u op alle cursusdagen aanwezig zijn en alle theorielessen en oefeningen bijwonen !  Moest u om ernstige redenen hiertoe verhinderd zijn, gelieve dan de lesgever of VVV te verwittigen, zodat met u kan afgesproken worden wanneer u op een andere datum de gemiste les(sen) of oefeningen kan bijwonen.

Om geldig te kunnen deelnemen aan een ADR-examen ter verlenging van een ADR-getuigschrift,, moet u de bijscholingscursus gevolgd hebben tijdens de periode van de laatste 12 maanden van geldigheid van het oud getuigschrift !

Tijdens het “open boek” -examen mag u gebruik maken van de cursusboeken.  U mag echter geen bijkomende bladen, teksten of aanvullingen in de boeken toevoegen !  Dit boekje met oefeningen (uitgegeven door VVV / DGT) mag u tijdens het examen NIET GEBRUIKEN.

Examenresultaten:

Indien u op een zaterdag het examen aflegt krijgt u van het ITLB een mail met uw examenresultaat. U bent geslaagd wanneer u minstens de helft van de punten behaald heeft.  Opgelet: indien u het examen aflegt voor niet-tankvervoer én voor tankvervoer, moet u voor elk examendeel afzonderlijk de helft van de punten behalen! Indien u mislukt bent, moet u zich via VVV inschrijven voor een herkansingsexamen.

Examenvragen en oefeningen ter voorbereiding van het examen:

De hierna volgende oefeningen zijn gebaseerd op een groot aantal examenvragen. De oplossingen krijgt je op het einde van de opleiding van je lesgever.

OEFENVRAGEN CURSUS

ADR TANKVERVOER

HOOFDSTUK I

- Wat weet je over een MEGC ?

O  	Het is een verzameling van drukhouders die onderling verbonden zijn door een verzamelleiding en in een raamwerk gemonteerd zijn.

O	Het is een verzameling van drukhouders die onderling verbonden zijn en die vast op een chassis zijn geplaatst

O	Het is een tankbatterij voor gasvervoer

O	Het is een voertuig bestemd voor het vervoer van colli

- Welke tanks kunnen met zekerheid gebruikt worden voor gecombineerd weg- en zeevervoer?

O	Tankcontainers

O	Afneembare tanks

O	Mobiele tanks

O	Gascontainers met verscheidene elementen (MEGC’s)

- Wat moet u doen indien u een zeer giftige stof vervoert en de manometer vlak voor de veiligheidsklep dezelfde druk aangeeft als de druk in de tank?

O	Helemaal niets, dit is normaal

O	Het betekent dat de breekplaat stuk is, onmiddellijk  laten vervangen

O	Dit betekent dat de druk in de tank te hoog is

O	Dit betekent dat uw manometer stuk is

- Wat is een damp- of gasretour?

O	Een leiding die bovenaan tussen beide tanks gekoppeld wordt

O	Een systeem dat dampen en gassen opvangen

O	Een systeem dat dampen en gassen onschadelijk maken

O	Een leiding die onderaan tussen beide tanks gekoppeld wordt

- Waartoe dient de blindflens op het uiteinde van een losleiding?

O	Dient om leidingen aan elkaar te koppelen

O	Dient om de gasretour aan te sluiten

O	Belet het binnendringen van vreemd materiaal (vuil of water)

O	Is een flens die niet meer mag gebruikt worden

- Wanneer moet u vloeistoffen in gesloten circuit laden of lossen?

O	Wanneer anders het drukverschil tussen de opslagtank en de tank

van het voertuig te hoog zou oplopen

O	Wanneer het product niet in contact mag komen met de

buitenlucht

O	Wanneer de tank niet bestand is tegen los en laaddruk

O	Om de vulsnelheid te verhogen

- Wat is de betekenis van de letter “A” in de volgende tankcode: SGAV ?

O	De tank is uitgerust met vul- en losopeningen onderaan met 2 sluitingen

O	De tank is uitgerust met vul- en losopeningen bovenaan

O	De tank is uitgerust met vul- en losopeningen bovenaan met 2 sluitingen

O	De tank is uitgerust met vul- en losopeningen onderaan met 3 sluitingen

HOOFDSTUK II

- Uw tankvoertuig met een tank van 20.000 liter is met een vloeistof geladen en bezit geen

compartimenten of slingerschotten. Het risico dat uw tankvoertuig omkantelt is het grootst wanneer :

O	men te snel stopt

O	bij een bruusk maneuver en de vloeistof in de tank zich gaat verplaatsen in voorwaartse en achterwaartse richting

O	men remt tijdens het nemen van een bocht

O	bij een noodstop

- Welk van de twee voertuigen met hetzelfde gewicht, heeft de grootste remafstand, het ene vervoert een vloeistof in een tank, het andere een vaste stof in zakken ?

O	hetzelfde voor beide voertuigen

O	het grootst voor een voertuig met de zakken

O	het grootst voor het voertuig met de vloeistof.

O	dit is afhankelijk van de geladen stof

- Een tank zonder slingerschotten heeft een capaciteit van 10.000 liter. Met welke sterk gekoelde vloeibare gassen mag ze half gevuld zijn?

O	Lucht UN nummer 1003  en Ethyleen UN nummer 1038

O	Krypton UN nummer 1970  en Ethaan UN nummer 1961

O	Methaan UN nummer 1972  en Stikstof UN nummer 1977

O	Helium UN nummer 1963  en Waterstof UN nummer 1966

- Uw tankwagen heeft een capaciteit van meer dan 7.500 liter en is niet voorzien van slingerschotten. De belader gaat de tank laden voor 60% met een bijtende vloeistof, mag dit?

O	Ja, deze tank mag ten hoogste voor 80% gevuld zijn

O	Neen, de tank is voor meer dan 20% van zijn capaciteit geladen en dient ten minste voor 80% gevuld te zijn

O	Ja, de 80% - 20% regel geldt niet in dergelijk geval

O	Ja, voor bijtende stoffen geldt deze regel niet

HOOFDSTUK III

- Wat is de correcte omschrijving op het vervoerdocument bij het vervoer van een lege, niet

gereinigde gascontainer met verscheidene elementen die waterstof (UN 1049) heeft bevat :

O	UN 1049 waterstof, samengeperst, 2.1, (B/D), lege MEGC

O	UN 1049 waterstof, samengeperst, 2.1, (B/D), leeg, niet gereinigd

O	UN 1049 waterstof, samengeperst, 2.1, (B/D), lege gascontainer

O	lege gascontainer, UN 1049 waterstof, samengeperst, Klasse 2

- Is de volgende omschrijving voor op het vervoerdocument correct:

“Lege MEGC, 2.2, laatst geladen goed: UN 1072, zuurstof”

O	Ja, deze omschrijving is correct

O	Neen, de juiste omschrijving is: Lege MEGC, laatst geladen goed: UN 1072 zuurstof, samengeperst, 2.2 (5.1), (E)

O	Neen, het model van etiket (2.2) moet zich achter de officiële vervoersnaam bevinden

O	Neen, het model van etiket (2.2) moet zich voor de officiële vervoersnaam bevinden

- Welke van de gevaarlijke producten met de onderstaande UN-nummers en verpakkingsgroepen mag je vervoeren in de tankoplegger waarvan u het ADR-keuringsdocument in bijlage vindt? (Zie werkboek  plaatnummer 1 QEG 856)

O	UN 2699  VG I

O	UN 2698  VG III

O	UN 2733  VG I

O	UN 2730  VG III

- Welke van de gevaarlijke producten met de onderstaande UN-nummers mag u vervoeren

met de tankoplegger waarvan u het ADR-keuringsdocument in bijlage vindt?

(Zie werkboek plaatnummer 1 QAF 899)

O	 UN 2014  VG II

O	 UN 2015   VG I 640N

O	 UN 1308   VG II 640D

O	 UN 1908   VG II

- Geef aan met welke van de volgende voertuigtypes U tankvervoer van UN 1294 Tolueen mag verrichten

O  uitsluitend in een AT voertuig

O  uitsluitend in een FL voertuig

O  MEMU

O  is niet van toepassing, deze stof mag niet in een tankvoertuig vervoerd worden

- U vervoert een tankcontainer die geladen is 20.000 liter Rubbersolutie, waarop de volgende oranje schilden zijn aangebracht:

30

1287

Wat is de correcte omschrijving voor op uw vervoerdocument:

O	UN 1287 Rubbersolutie, 3, III, (D/E)

O	UN 1287 Rubbersolutie, 3, III, (D/E) bijzondere bepaling 640 E

O	UN 1287 Rubbersolutie, 3, II, (D/E) bijzondere bepaling 640 D

O	UN 1287 Rubbersolutie, 3, II, LGBF (D/E)

- Mag u met het ADR-keuringsdocument dat U in bijlage vindt met Nummerplaat 1 GNK 553, Internationaal vervoer van gevaarlijke goederen verrichten ?

O	Neen, het is een ADR-keuringsdocument zonder de rode diagonale band enkel        voor Internationaal vervoer.

O	Ja, het is een ADR-keuringsdocument zonder de roze diagonale band

voor Nationaal en Internationaal vervoer.

O	Neen, het is een ADR-keuringsdocument zonder de roze diagonale band enkel

voor Nationaal vervoer.

O	Ja, het is een ADR-keuringsdocument zonder de roze diagonale band enkel        voor Internationaal vervoer.

- Voor welke van de volgende transporten van gevaarlijke goederen moet er zich geen ADR

keuringsdocument aan boord van het voertuig bevinden ?

O	In een batterijvoertuig met een inhoud van 2.000 liter

O	In een tankcontainer met een inhoud van 5.000 liter

O	In een MEGC met een inhoud van 3.000 liter

O	In een vaste tank  met een inhoud van 10.000 liter

- Voor welk van de volgende transporten van gevaarlijke goederen dient er een ADR- keuringsdocument aanwezig te zijn ?

O  Transporteenheid bestaande uit een vrachtwagen die geladen is met een

tankcontainer van 3.000 liter gevuld met een gevaarlijke stof en een

aanhangwagen geladen met een mobiele tank van 2.500 liter gevuld met een

gevaarlijke stof

O Transporteenheid bestaande uit een vrachtwagen die geladen is met colli van

gevaarlijke goederen en een aanhangwagen die geladen is met levensmiddelen

O  Transporteenheid bestaande uit een vrachtwagen die geladen is met IBC’s

van 3000 liter

O  Transporteenheid bestaande uit een vrachtwagen die geladen is met een

tankcontainer van 20.000 liter gevuld met een gevaarlijke stof en een

tankaanhangwagen van 15.000 liter, leeg en ongereinigd van een

gevaarlijke stof

HOOFDSTUK IV

- U verricht volgend vervoer van Antwerpen naar Rotterdam:

- Compartiment 1: 6800 liter Allylamine UN-nummer  2334

- Compartiment 2: 9500 liter Allylamine UN-nummer  2334

Geef hieronder de signalisatie met grote etiketten:

- U verricht volgend vervoer van Antwerpen naar Parijs:

- Compartiment 1: 10000 liter Morfoline UN-nummer 2054

- Compartiment 2: 8000 liter 2-Ethylhexylamine UN 2276

Geef hieronder de signalisatie met grote etiketten:

- U verricht volgend vervoer van Antwerpen naar Luik:

- Compartiment 1: 8000 liter broomtrifluoride UN-nummer 1746

- Compartiment 2: 12000 liter Trimethylchloorsilaan UN-nummer 1298

Geef hieronder de signalisatie met grote etiketten:

- U verricht volgend vervoer van Antwerpen naar Rotterdam :

- compartiment 1 :  7.000 liter joodpentafluoride van UN 2495

- compartiment 2 :  leeg en gereinigd

Geef hieronder de signalisatie met grote etiketten:

- Waar moeten de grote gevaarsetiketten aangebracht worden wanneer men gevaarlijke goederen in een tankaanhangwagen vervoert?

O  op de zijkanten en op de achterkant van de tank

O  enkel op beide zijkanten van de tank

O  op de zijkanten en de voor- en achterkant van de tank

O  Geen gevaarsetiketten  op de tank

- Duid de gevallen aan waarvoor etiketten met 10 cm zijde mogen aangebracht worden:

O  op een mobiele tank met een inhoud van 2.000 liter.

O  op een MEGC die bestaat uit 10 gasrecipiënten van elk 1.000 liter.

O  op een tankwagen met twee compartimenten van 5.000 liter elk,

die verschillende gevaarlijke producten bevatten.

O  op een tankwagen met een capaciteit van 20.000 liter

- U verricht volgend vervoer van Antwerpen naar Gent:

- Compartiment 1: 7500 liter “ UN 1203 Benzine, 3, II, (D/E) “

- Compartiment 2: 9000 liter “UN 1268 Aardolieproducten, n.e.g.

vliegtuigbrandstof, 3, III, (D/E)”

Geef hieronder alle mogelijke signalisaties:

- U verricht volgend vervoer van Brussel naar Lissabon:

- Compartiment 1: 9500 liter “ UN 1299 Terpentijn, 3, III, (D/E) “

- Compartiment 2: 8000 liter “ UN 1746 broomtrifluoride, 5.1, (6.1), (8), I, (B/E)”

Geef hieronder alle mogelijke signalisaties:

- U verricht volgend vervoer van Herentals naar Parijs:

- Compartiment 1: 7000 liter Trifluorazijnzuur UN-nummer  2699

- Compartiment 2: Antivriesmiddel (ongevaarlijk)

Geef hieronder alle mogelijke signalisaties:

88

2699

LS

LS

- U verricht volgend vervoer van Temse naar Namen:

Compartiment 1: 7000 liter Amylnitrieten UN-nummer  1113

Compartiment 2: 8000 liter Amylnitrieten UN-nummer  1113

Geef hieronder alle mogelijke signalisaties:

33

1113

LS

33

1113

33

1113

LS

1

2

HOOFDSTUK V

- Om de hoeveel tijd moet uw voertuig dat gevaarlijke goederen vervoert in tanks, die op zijn minst 1.000 liter inhoud hebben, naar de ADR-keuring?

O	Elke drie maanden

O	Elke zes maanden

O	Elke negen maanden

O	Jaarlijks

HOOFDSTUK VI

- Hoe kunt U vermijden dat bij het laden en lossen van brandbare stoffen, brand ontstaat door elektrostatische vonken?

O	door de stroomhoofdschakelaar af te zetten.

O	door het voertuig te aarden.

O	door geen schoenen te dragen met ijzerbeslag.

O	elektrostatische vonken leveren geen enkel gevaar op

HOOFDSTUK VII

- Op welke gegevens moet u zich baseren wanneer u vloeibaar gemaakte koolwaterstoffen op massa (op de weegbrug) laadt.

O	Met de MTM van het voertuig

O	Met de maximaal toegelaten laadmassa van het corresponderende gas

O	Met het laadvermogen van de tankwagen

O	Met de Massa in Beladen Toestand (MBT) van het voertuig

- Waarom wordt een tank niet volledig gevuld wanneer men ze met een vloeibaar gemaakt gas laadt?

O	Omdat dit de stabiliteit van het tankvoertuig vermindert.

O	Omdat de maximaal toegelaten massa van het voertuig dan

altijd overschreden wordt.

O	Omdat een volledig gevulde tank kan scheuren als het warmer wordt.

O	Omdat een volledig gevulde tank kan scheuren als het kouder wordt.

HOOFDSTUK VIII

- Voor het vervoer van welke producten gebruikt men batterijvoertuigen?

O  Bij samengeperste gassen.

O  Bij diepgekoelde vloeibaar gemaakte gassen.

O  Bij vloeibaar gemaakte gassen, die slechts bij zeer hoge druk vloeibaar worden.

O  Bij chemische stoffen onder druk.

HOOFDSTUK IX:

- Welke gevaren zijn verbonden aan vloeibaar gemaakt koolwaterstofgas?

O  ze hebben een bijtende (corrosieve) inwerking op de tank.

O  ze zijn zwaarder dan lucht.

O  ze zijn giftig.

O  ze zijn oplosbaar in water

- Welke peilmeter mag men gebruiken bij het vervoer van UN 1005 Ammoniak?

O  Een vaste

O  Een draaibare

O  Een magnetische

O  Alle peilmeters zijn toegestaan

- Bij het lossen van vloeibaar gemaakte koolwaterstoffen geeft de manometer op de tank    13 bar aan en de manometer voor de pomp 5 bar , is dit normaal ?

O  Ja, dit is normaal

O  Neen, de bodemklep staat niet open of de filter is verstopt

O  Neen, de filter is vervallen en bodemklep is open

O  Ja, dit betekent dat de pomp goed werkt

- De buigzame losleiding voor vloeibaar gemaakte koolwaterstofgassen, die zich op de haspel van uw voertuig bevindt, draagt op de koppeling de volgende datums :  2/6/2020,

23/1/2021,  23/1/2022,  23/1/2023,  23/1/2024,  23/1/2025

Tot wanneer zou U deze leiding mogen gebruikt hebben?

O  2/6/2021.

O  23/1/2026.

O  2/6/2025.

O  Onbeperkt

- Welke gevaren zijn er verbonden aan het feit dat de koolwaterstofgassen zwaarder zijn dan lucht?

O  Het gas kan langs zeer fijne spleetjes, scheurtjes of poriën ontsnappen

O  Bij het lossen langs onder verhoogt het gevaar op lekkage

O  Het vrijgekomen gas kan ook op grote afstand van het lek ontbranden

O  Hier zijn geen gevaren aan verbonden

- Waarom mogen geen gewone smeermiddelen gebruikt worden voor toebehoren die in contact komen met vloeibaar gemaakte koolwaterstofgassen?

O  Omdat die smeermiddelen opzwellen als ze in contact komen met de 			     koolwaterstofgassen

O  Omdat die smeermiddelen oplossen in de koolwaterstofgassen

O  Omdat die smeermiddelen bevriezen als ze in contact komen met

de koolwaterstofgassen

O  Omdat die smeermiddelen spontaan gaan branden als ze in contact komen met

de koolwaterstofgassen

HOOFDSTUK X:

- Wat moet U doen wanneer bij een transport van koolstofdioxide (een gekoeld, vloeibaar gemaakt gas) de veiligheidskleppen opengaan ?

O  Helemaal niets, dit is een normale toestand zonder gevaar

O  De hulpdiensten verwittigen, dit is een zeer gevaarlijke situatie

O  Dit betekent dat de breekplaat stuk is, onmiddellijk laten herstellen

O  Dit betekent dat er een probleem is met de isolerende bekleding, onmiddellijk laten

herstellen

HOOFDSTUK XI:

- De dwarsdoorsnede van uw tank heeft volgende vorm,

hoe mag deze tank zeker niet gelost worden?

O  Met behulp van de zwaartekracht.

O  Leegpompen met behulp van een pomp.

O  Leegpersen met behulp van een compressor.

O  Geen van bovenstaande antwoorden

- Waarom wordt voor de constructie van atmosferische tanks de voorkeur gegeven aan aluminium in plaats van aan staal?

O  Omdat een tank uit aluminium de stabiliteit van het voertuig verbeterd.

O  Omdat aluminium lichter is dan staal.

O  Omdat aluminium beter bestand is tegen de chemische inwerking van de

koolwaterstoffen

O  Omdat aluminium makkelijker te bewerken is

- Waarom zijn atmosferische tanks veelal elliptisch of caissonvormig?

O  Omdat dergelijke tanks goedkoper zijn

O  Omdat dergelijke tanks lichter zijn

O  Omdat dergelijke tanks beter weerstaan aan botsingen

O  Omdat de stabiliteit van het voertuig daardoor verbetert

HOOFDSTUK XII:

- Welke van de onderstaande producten mogen langs het mangat geladen worden?

O  UN 1230 Methanol

O  UN 1202 Stookolie

O  UN 1203 Benzine

O  UN 1570 Brucine

- Hoeveel liter benzine mag U laden in een tank met een capaciteit van 20.000 liter, waar nog 5000 liter benzine in zit?

O  14.500 liter

O  14.000 liter

O  15.000 liter

O  13.500 liter

- Vooraleer u een gevaarlijke stof in uw tankwagen laadt dient u na te gaan of het vervoer van het product niet verboden is. Wat dient u daartoe na te kijken?

O  Het ADR keuringsdocument van de tankwagen

O  Uw vervaldatum van je vakbekwaamheid

O  Het inschrijvingsbewijs van de tankwagen

O  Het verzekeringsbewijs van de tankwagen

- Hoe kunt u alle ontstekingsbronnen elimineren, vooraleer je een brandbare vloeistof begint te laden?

O  door niet te roken

O  door niet te roken en vuur te maken

O  Door niet te roken en de batterijschakelaar te openen

O  door niet te roken, de batterijschakelaar te openen en te aarden

HOOFDSTUK XIII:

- Indien een tankwagen gelost is met stikstof in de plaats van perslucht, wat mag je dan zeker niet doen?

O  Zich in de lege tank begeven (verstikkingsgevaar)

O  Zich In de lege tank begeven nadat deze belucht is (brandgevaar)

O  De druk van de tank aflaten

O  De tank beluchten

| KEURINGSDOCUMENT VOOR DE VOERTUIGEN DIE BEPAALDE GEVAARLIJKE GOEDEREN VERVOEREN Onderhavig document verklaart dat het hieronder omschreven voertuig voldoet aan de voorwaarden, opgelegd door het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Document nr : 1 QEG 856-23 | 2. Constructeur van het voertuig : VAN HOOL | 3. Identificatienummer van het voertuig : # ACR284347689 | 4. Plaatnummer (in voorkomend geval) : 1 QEG 856 |
| 5. Naam en vestigingsplaats van de vervoerder, gebruiker of eigenaar : Vitesseman NV, Lapscheure |  |  |  |
| 6. Beschrijving van het voertuig :1 Tankoplegger 04 |  |  |  |
| 7. Omschrijving van het voertuig volgens 9.1.1.2 van het ADR : 2 EX/II EX/III FL AT MEMU |  |  |  |
| 8. Remvertrager : 3 Niet van toepassing De doeltreffendheid volgens 9.2.3.3 van het ADR is voldoende voor een totale massa van de transporteenheid van ...40........ t 4 |  |  |  |
| 9. Beschrijving van de vaste tank(s) / van het batterijvoertuig (in voorkomend geval) : 9.1 Constructeur van de tank : Van Hool 9.2 Goedkeuringsnummer van de tank/van het batterijvoertuig : 26439 9.3 Serienummer van de fabricage van de tank / Identificatie van de elementen van het batterijvoertuig : 466852 9.4 Bouwjaar : 2001 9.5 Tankcode volgens 4.3.3.1 of 4.3.4.1 van het ADR : L4BH 9.6 Bijzondere bepalingen volgens 6.8.4 van het ADR (indien van toepassing) : TC3 TE4 TE14 TE21 |  |  |  |
| 10. Tot het vervoer toegelaten gevaarlijke goederen : Het voertuig vervult de voorwaarden die vereist zijn voor het vervoer van de gevaarlijke goederen die toegewezen zijn aan de in nr. 7 vermelde omschrijving(en) van de voertuigen. 10.1. Voor de EX/II of EX/III-voertuigen 3 goederen van de klasse 1, compatibiliteitsgroep J inbegrepen goederen van de klasse 1, comptabiliteitsgroep J uitgezonderd 10.2. Voor een tankvoertuig/batterijvoertuig 3 enkel de stoffen die toegelaten zijn volgens de tankcode en elke bijzondere bepaling, vermeld in nr. 9, mogen vervoerd worden 5 of enkel de volgende stoffen (klasse, UN-nummer en, indien nodig, verpakkingsgroep en officiële vervoersnaam) mogen vervoerd worden : Enkel de stoffen die niet gevaarlijk kunnen reageren met de materialen van het reservoir, van de pakkingen, van de uitrustingen en van de beschermende bekledingen (indien van toepassing) mogen vervoerd worden. |  |  |  |
| 11. Opmerkingen |  |  |  |
| 12. Geldig tot : 23-12-2023 Stempel van dienst die het document heeft afgeleverd Plaats, datum, handtekening Brussel, 24-12-2022 Van Compernolle |  |  |  |

| KEURINGSDOCUMENT VOOR DE VOERTUIGEN DIE BEPAALDE GEVAARLIJKE GOEDEREN VERVOEREN Onderhavig document verklaart dat het hieronder omschreven voertuig voldoet aan de voorwaarden, opgelegd door het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Document nr : 1 QAF899-23 | 2. Constructeur van het voertuig : VAN HOOL | 3. Identificatienummer van het voertuig : # ACR284347689 | 4. Plaatnummer (in voorkomend geval) : 1 QAF 899 |
| 5. Naam en vestigingsplaats van de vervoerder, gebruiker of eigenaar : Vitesseman NV, Lapscheure |  |  |  |
| 6. Beschrijving van het voertuig :1 Tankoplegger 04 |  |  |  |
| 7. Omschrijving van het voertuig volgens 9.1.1.2 van het ADR : 2 EX/II EX/III FL AT MEMU |  |  |  |
| 8. Remvertrager : 3 Niet van toepassing De doeltreffendheid volgens 9.2.3.3 van het ADR is voldoende voor een totale massa van de transporteenheid van ...44........ t 4 |  |  |  |
| 9. Beschrijving van de vaste tank(s) / van het batterijvoertuig (in voorkomend geval) : 9.1 Constructeur van de tank : Van Hool 9.2 Goedkeuringsnummer van de tank/van het batterijvoertuig : 26439 9.3 Serienummer van de fabricage van de tank / Identificatie van de elementen van het batterijvoertuig : 466852 9.4 Bouwjaar : 2005 9.5 Tankcode volgens 4.3.3.1 of 4.3.4.1 van het ADR : L4DV (+) 9.6 Bijzondere bepalingen volgens 6.8.4 van het ADR (indien van toepassing) : TC2 TE7 TE8 TE9 |  |  |  |
| 10. Tot het vervoer toegelaten gevaarlijke goederen : Het voertuig vervult de voorwaarden die vereist zijn voor het vervoer van de gevaarlijke goederen die toegewezen zijn aan de in nr. 7 vermelde omschrijving(en) van de voertuigen. 10.1. Voor de EX/II of EX/III-voertuigen 3 goederen van de klasse 1, compatibiliteitsgroep J inbegrepen goederen van de klasse 1, comptabiliteitsgroep J uitgezonderd 10.2. Voor een tankvoertuig/batterijvoertuig 3 enkel de stoffen die toegelaten zijn volgens de tankcode en elke bijzondere bepaling, vermeld in nr. 9, mogen vervoerd worden 5 of enkel de volgende stoffen (klasse, UN-nummer en, indien nodig, verpakkingsgroep en officiële vervoersnaam) mogen vervoerd worden : KL 5.1, UN 2015 PEROXIDE D’HYDROGÈNE EN SOLUTION AQUEUSE, STABILISÈ, 5.1, I ,640N KL 5.1, UN 2015 WATERSTOFPEROXIDE, OPLOSSING IN WATER, GESTABILISEERD, 5.1, I, 640N Enkel de stoffen die niet gevaarlijk kunnen reageren met de materialen van het reservoir, van de pakkingen, van de uitrustingen en van de beschermende bekledingen (indien van toepassing) mogen vervoerd worden. |  |  |  |
| 11. Opmerkingen |  |  |  |
| 12. Geldig tot : 08-12-2023 Stempel van dienst die het document heeft afgeleverd Plaats, datum, handtekening Brussel, 09-12-2022 Van Compernolle |  |  |  |

| ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIQUE FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Transport Terrestre - Intermodalité Transport de marchandises dangereuses |  |  |  |  |  |  |  | KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER Vervoer te Land – Intermodaliteit Vervoer van gevaarlijke stoffen |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CERTIFICAT D'AGRÉMENT POUR LES VÉHICULES TRANSPORTANT CERTAINES MARCHANDISES DANGEREUSES KEURINGSDOCUMENT VOOR DE VOERTUIGEN DIE BEPAALDE GEVAARLIJKE GOEDEREN VERVOEREN Ce certificat atteste que le véhicule désigné ci-après remplit les conditions requises par l'Accord européen relatif au transport international de marchandises dangereuses par route (ADR) Onderhavig document verklaart dat het hieronder omschreven voertuig voldoet aan de voorwaarden, opgelegd door het Europees Verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg (ADR) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Certificat No: Document nr : 1 GNK 553-23 |  |  | 2. Constructeur du véhicule : Constructeur van het voertuig : VOLVO |  |  |  | 3. Nº d'identification du véhicule : Identificatienr. van het voertuig: ACR284347689 |  |  |  |  |  | 4. No d'immatriculation : Plaatnummer : 1 GNK 553 |  |  |
| 5. Nom et siège d'exploitation du transporteur, utilisateur ou propriétaire : Naam en vestigingsplaats van de vervoerder, gebruiker of eigenaar : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vitesseman NV, Lapscheure |  |  |  |  |
| 6. Description du véhicule : Beschrijving van het voertuig : |  |  |  |  | Tankwagen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Désignation(s) du véhicule selon le 9.1.1.2 de l'ADR : Omschrijving van het voertuig volgens 9.1.1.2 van het ADR : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EX/II |  | EX/III |  |  |  | FL |  |  |  |  |  | AT |  |  | MEMU |
| 8. Dispositif de freinage d'endurance : Remvertrager : non applicable Niet van toepassing L'efficacité selon le 9.2.3.1.2 de l'ADR est suffisante pour une masse totale de l'unité de transport de ....40...t 1 De doeltreffendheid volgens 9.2.3.1.2 van het ADR is voldoende voor een totale massa van de transporteen- heid van .....40.... t 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Description de la (des) citerne(s) fixe(s)/du véhicule-batterie (le cas échéant) : Beschrijving van de vaste tank(s) / van het batterijvoertuig (in voorkomend geval) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 Constructeur de la citerne : Constructeur van de tank : |  |  |  |  | Van Hool |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 Numéro d'agrément de la citerne/du véhicule-batterie : Goedkeuringsnummer van de tank/van het batterijvoertuig : |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26439 |  |  |  |  |  |
| 9.3 Numéro de série de construction de la citerne/Identification des éléments du véhicule-batterie : Serienummer van de fabricage van de tank / Identificatie van de elementen van het batterijvoertuig : 466852 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4 Année de construction : Bouwjaar : |  |  |  | 2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5 Code-citerne selon le 4.3.3.1 ou le 4.3.4.1 de l'ADR : Tankcode volgens 4.3.3.1 of 4.3.4.1 van het ADR : |  |  |  |  |  |  |  |  | SGAN |  |  |  |  |  |  |
| 9.6 Dispositions spéciales TC et TE selon le 6.8.4 de l'ADR (si applicable) : Bijzondere TC- en TE–bepalingen volgens 6.8.4 van het ADR (indien van toepassing) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | _ |  |
| 10. Marchandises dangereuses autorisées au transport / Tot het vervoer toegelaten gevaarlijke goederen : Le véhicule remplit les conditions requises pour le transport des marchandises dangereuses affectées à la (aux) désignation(s) des véhicules indiquée(s) au No 7. Het voertuig vervult de voorwaarden die vereist zijn voor het vervoer van de gevaarlijke goederen die toegewezen zijn aan de in nr. 7 vermelde omschrijving(en) van de voertuigen. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 10.1 Dans le cas des véhicules EX/II ou EX/III / Voor de EX/II of EX/III-voertuigen : marchandises de la classe 1, y compris le groupe de compatibilité J goederen van de klasse 1, compatibiliteitsgroep J inbegrepen marchandises de la classe 1, à l'exception du groupe de compatibilité J goederen van de klasse 1, comptabiliteitsgroep J uitgezonderd |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10.2 Dans le cas d'un véhicule-citerne/véhicule-batterie / Voor een tankvoertuig/batterijvoertuig : seules les matières autorisées d'après le code-citerne et toute disposition spéciale indiqués au No 9 peuvent être transportées 2 enkel de stoffen die toegelaten zijn volgens de tankcode en elke bijzondere bepaling, vermeld in nr. 9, mogen vervoerd worden 2 ou / of seules les matières suivantes (classe, No ONU, et si nécessaire groupe d'emballage et désignation officielle de transport) peuvent être transportées : enkel de volgende stoffen (klasse, UN-nummer en, indien nodig, verpakkingsgroep en officiële vervoersnaam) mogen vervoerd worden : |  |  |
| Seules les matières qui ne sont pas susceptibles de réagir dangereusement avec les matériaux du réservoir, des joints, des équipements et des revêtements protecteurs (si applicable) peuvent être transportées. Enkel de stoffen die niet gevaarlijk kunnen reageren met de materialen van het reservoir, van de pakkingen, van de uitrustingen en van de beschermende bekledingen (indien van toepassing) mogen vervoerd worden. |  |  |
| 11. Observations / Opmerkingen : 1. Non valable sans certificat de visite délivré en application de l’arrêté royal du 15 mars 1968 autorisant la circulation sur la voie publique. Niet geldig zonder keuringsbewijs uitgereikt in toepassing van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 dat het gebruik op de openbare weg toestaat. 2. Ce certificat doit être restitué au service émetteur lorsque le véhicule est retiré de la circulation, en cas de changement du transporteur, utilisateur ou propriétaire indiqué au No 5, à l'expiration de la durée de validité et en cas de changement notable des caractéristiques essentielles du véhicule. Dit document moet aan de dienst die het heeft afgeleverd worden terugbezorgd wanneer het voertuig uit het verkeer genomen wordt, wanneer de in nr. 5 vermelde vervoerder, gebruiker of eigenaar verandert, wanneer de geldigheidsduur verstrijkt en wanneer een belangrijke wijziging optreedt in de essentiële kenmerken van het voertuig. |  |  |
| 12. Valable jusqu'au : Geldig tot : | 26-12-2023 | Lieu, date, signature : Plaats, datum, handtekening : Brussel, 27-12-2022 ##### Van Compernolle |

1	Volgens de definities van de motorvoertuigen en de aanhangwagens van de categorieën N en O zoals omschreven in bijlage 7 van de Résolution d’ensemble sur la Construction des véhicules (R.E.3) of in Richtlijn 97/27/EG.

2	Schrappen wat niet past.

3	De van toepassing zijnde vermelding aankruisen.

4	De gepaste waarde vermelden. Een waarde van 44 ton zal de in het (de) inschrijvingsdocument(en) vermelde "hoogst toegelaten massa van de inschrijving / in bedrijf" niet beperken.

5	Stoffen toegewezen aan de in nr. 9 vermelde tankcode of aan een andere tankcode die volgens de hiërarchie van 4.3.3.1.2 of 4.3.4.1.2 toegelaten is, waarbij in voorkomend geval rekening gehouden wordt met de bijzondere bepaling(en).

1	Volgens de definities van de motorvoertuigen en de aanhangwagens van de categorieën N en O zoals omschreven in bijlage 7 van de Résolution d’ensemble sur la Construction des véhicules (R.E.3) of in Richtlijn 97/27/EG.

2	Schrappen wat niet past.

3	De van toepassing zijnde vermelding aankruisen.

4	De gepaste waarde vermelden. Een waarde van 44 ton zal de in het (de) inschrijvingsdocument(en) vermelde "hoogst toegelaten massa van de inschrijving / in bedrijf" niet beperken.

5	Stoffen toegewezen aan de in nr. 9 vermelde tankcode of aan een andere tankcode die volgens de hiërarchie van 4.3.3.1.2 of 4.3.4.1.2 toegelaten is, waarbij in voorkomend geval rekening gehouden wordt met de bijzondere bepaling(en).

1 	Mentionner la valeur appropriée. Une valeur de 44 tonnes ne limitera pas la "masse maximale admissible d'immatriculation / en service" indiquée dans le(s) document(s) d'immatriculation.

De gepaste waarde vermelden. Een waarde van 44 ton zal de in het (de) inschrijvingsdocument(en) vermelde "hoogst toegelaten massa van de inschrijving / in bedrijf" niet beperken.